ÔN TẬP VÀ CÂU HỎI CHUẨN BỊ BÀI VẬT LÍ 9

Câu 1: Hãy  nêu cấu tạo của máy phát điện xoay chiều.

Câu 2: Hãy cho biết nguyên nhân gây hoa phí điên năng khi truyền tải điện năng đi xa bằng dây dẫn ?

Câu 3: Công thức tính công suất hao phí điện năng và giải thích ý nghĩa và đơn vị của các đại lượng có trong công thức.

Câu 4: Có mấy cách làm giảm hao phí trên đường dây tải điện ? phát biểu cách đó? ?

Câu 5: Hãy nêu cấu tạo của máy biện thế? Nguyên tắc hoạt động của máy biến thế?

Câu 6: viết công thức liên hệ giữa số vòng dây và hiệu điện thế đặt vào các đầu cuộn dây dẫn ? giải thích ý nghĩa và đơn vị của từng đại lượng có trong công thức?

Câu 7: Một máy biến thế cần phải hạ hiệu điện thế từ 220V xuống còn 110V. Cuộn dây sơ cấp có 3200 vòng. Tính số vòng  của cuộn dây thứ cấp tương ứng.

Câu 8: Một máy biến thế có cuộn sơ cấp gồm 500 vòng ,còn cuộn thứ cấp gồm 5000vòng dây.Hiệu điện ở hai đầu cuộn sơ cấp là 220V.Nếu coi điện năng không bị mất mát thì hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp là bao nhiêu?

Câu 9: Có mấy cách nhận biết thấu kính hội tụ? kể ra ?

Câu 10: Hãy trình bày cách vẽ 3 tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ.

Câu 11: Trục chính, quang tâm, tiêu cự, tiêu điểm là gi?